STRUCTURE de NESTOR

A- Fichiers du CODE SOURCE de NESTOR

INCLUDE

LOCfil.inc : localisation des différents fichiers de données;

NSTdim.inc : dimensions horizontale et verticale des domaines de grande échelle (LSC) et de MAR.

CODE PRINCIPAL DE NESTOR

NESTOR.f : fichier principal du code source de Nestor, il contient le code principal de la structure de NESTOR, lit les données inputs de NSTing.ctr et appelle les autres sous-programmes (du code fortran).

CODES FORTRAN

BELveg.f : traite de la couverture végétale sur la Belgique.

CHKcel.f : recherche des cellules du domaine forcé dans les données de grandes échelle.

CORveg : traite de la couverture végétale sur l'Europe.

CPLhgd.f : traite de la création de la grille horizontale du modèle hydrologique couplé (CPL).

CPLvgd.f, ECMvgd.f, ECPvgd.f, GRAvgd.f, NCPvgd.f : utilisé pour la création de la grille verticale de CPL, ECM, ECP, GRADs,  NCP.

DATcnv.f : est un sous-programme de contrôle des dates.

DEShgd.f : traite de la création de la grille horizontale du modèle de désagrégation de pluie (RDM).

ETOPOg.f : utilisé pour les données topographiques ETOPO (5 mn).

FAOsol.f: traite de la classification des types de sol FAO.

FILTER.f : utilisé pour le filtrage du domaine horizontal dans le code 3D et contient le sous-programme DYNfil_2H appelée par PRCdes.f.

GEOpot.f : intégre de la relation de l'hydrostatique.

GLOfrc.f : traite de la correction des fractions de végétaux et des index NDVI(1 ou 8 km de résolution) en cas d'utilisation des données IGBP ou CORINE.

GLOglf.f : traite de la correction des fractions de feuilles à l'aide des index de NDVI.

GLOveg.f : traite les caractéristiques du couvert végétal global avec les données IGBP.

GRAhgd.f : traite de la création de la grille horizontale du modèle GRADS.

GRDsig.f : utilisé pour l'initialisation de la grille verticale.

GSWPsl.f : traite de la classification des types de sols (données GSWP).

GTOPO30.f : utilisation des données topographiques GTOPO (résolution 30 s).

INTERp.f : traite de l'interpolation horizontale des LSC au domaine de nesting suivant l'option bilinéaire ou bicubique.

INTmsk.f: traite de l'extrapolation des données sur la mer issue des LS sur le continent.

LSCinp.f : utilisé pour l'interpolation forcée du domaine à modéliser (Nesting) en cas de non-utilisation des radiosondages et du modèle de sol de De Ridder et Schayes.

MARfil.f : utilisé pour le filtre horizontal 1D et 2D.

MARhgd.f : traite de la création de la grille horizontale de MAR  et MAR_2D.

MARout.f : traite des fichiers de sortie de NESTOR pour l'initialisation et le forçage de MAR, MAR_2D et CPL.

MARvgd.f: lit les données (input) de MARgrd.ctr pour création de la grille verticale du MAR.

NSTint.f: interpolation horizontale et verticale de la température (T), les composantes U, V et W du vent, humidité du relative (Q), etc.

NSTout.f: traite des fichiers de sorties standard en NetCDF de la forme NST.xxx.nc.

PRCdes.f : fichier pilote du modèle de désagrégation de pluies (NESTOR de configuration).

PRCout.f : traite des fichiers de sorties (champs de précipitation) pour le modèle de désagrégation (Nestor de Configuration).

PRJctr.f : conversion des coordonnées latitude-longitude en coordonnées Lambert (projection sphérique).

SETsig : fixe les valeurs standard des paramètres de la grille verticale.

SL_cor.f : traite de la correction des couches de surface dans le domaine modélisé.

SNDweb.f : utilise les radiosondages du Web, elle appelle les sous routine VERgrd.f et INTlim.f de INTERp.f.

SOLdom.f : traite des caractéristiques des surfaces de sol (texture du sol).

SOUNDg.f : initialisation du MAR utilisant les radiosondages.

SSTint.f : traite du forçage des températures de surface de la mer (SST) avec les SST de Reynold.

SVTpar.f : création des variables pronostiques et additionnelles du modèle SVAT de De Ridder et Schayes.

TOPcor.f : correction de la topographie ( en option : topographie constante au niveau des bords latéraux du domaine, topographie nulle dans la zone de relaxation, filtrage de la topographie; lissage, etc.)

URSxxx.f : adapte Nestor sur la région xxx.

VERgrd.f : crée la grille verticale du modèle MAR appelle MARvgd.f  et est appelé par NSTint.f.

VERhyb.f : calcule les coordonnées hybrides locales pour l'interpolation verticale.

VERhyd.f : calcule l'altitude du géopotentiel avec la relation de l'hydrostatique (il est appelé par NSTint.f).

WGEout.f : traite des fichiers de sortie pour la méthode d'estimation des vents de rafale.

B- Variables de contrôle du fichier NSTing.ctr lu par NESTOR.f

SELECT : type de configuration de NESTOR

------------------------| NESTOR CONFIGURATION                          |

1                       | - 1 = Nesting field computation               |

| - 2 = Rain disagregation                      |

| - 3 = Wind gust estimate                      |

-------------------------------------------------------------------------

LABlio : label de l'expérience

-------------------------------------------------------------------------

AFW                     | Label experience                           (a3)

------------------------+-----------------------------------+------------

NSTdir : répertoire pour les sorties du NESTOR

------------------------+-----------------------------------+------------

Output/                                                     | Output path

------------------------+-----------------------------------+------------

LSCmod : choix du modèle de grande l'échelle

------------------------+-----------------------------------+------------

E40                     | Large-scale model, e.g. E15, E40           (a3)

------------------------|------------------------------------------------

NSTmod : choix du modèle à forcer

------------------------|------------------------------------------------

MAR                     | Nested model, e.g. MAR, EUR                (a3)

------------------------|------------------------------------------------

Region : région à forcer

------------------------|------------------------------------------------

AFW                     | Region .e.g. AFW,ANT,EUR,GRD               (a3)

------------------------|------------------------------------------------

RUNiyr : année, RUNmma : mois, RUNjda : jour, RUNjdu : heure

DURjda : nombre de jours , DURjdu : nombre heures

FORjhu : Temps d'intervalle de forçage (en heure)

------------------------|------------------------------------------------

1992,08,10,12           | DATE of RUN START                 (YY,mm,dd,hh)

00,12           | RUN LENGHT                              (dd,hh)

06           | Time interval between two forcings         (hh)

------------------------|------------------------------------------------

LoutDA : fichiers de sortie pour le forçage (binaire)

ASCfor : fichiers de sortie ou pour le forçage (ASCII)

LoutLS : fichiers en format netCDF des champs LSC sur la grille MAR pour une verification

------------------------| OUTPUT :

T                       | - initial/forcing files  (*.DAT)          (F/T)

F                       | - ASCII format init./for. files (MAR only)(F/T)

T                       | - graphic check file     (NST*.nc)        (F/T)

------------------------|------------------------------------------------

SPHgrd : projection en coordonnées stéréographique pour LSC (option)

------------------------|------------------------------------------------

T                       | Stereographic coordinates for LSC grid    (F/T)

------------------------|------------------------------------------------

Type d'interpolation

HORint : type d'interpolation horizontale (bilinéaire ou bicubique)

------------------------|------------------------------------------------

1                       | Horizontal interpol. type    (1=bilin, 3=bicub)

------------------------|------------------------------------------------

VERint : type d'interpolation verticale (bilinéaire ou bicubique)

------------------------|------------------------------------------------

1                       | Vertical   interpol. type    (1=linear,3=cubic)

------------------------|------------------------------------------------

Végétation

TOPetopo : topographie ETOPO (5 minutes)

TOP30 :  topographie GTOPO (30 minutes)

------------------------|------------------------------------------------

------------------------| TOPOGRAPHY SOURCE :

T                       | - ETOPO data set  (resol. : 5 minutes  )  (F/T)

F                       | - GTOPO data set  (resol. : 30 secondes)  (F/T)

------------------------|------------------------------------------------

Topographie

TOPcst :  topographie constante au niveau des bords latéraux du modèle

TOPcstLS : topographie constante imposée par les LSC

TOPdom : topographie du LSC imposée dans tout le domaine de forçage

TOPcst0 : topographie nulle dans la zone de relaxation

TOPfilt : filtrage de la topographie

------------------------|------------------------------------------------

------------------------| TOPOGRAPHY TREATMENT :                        |

F                       | - border of constant topography at boundaries |

F                       | - imposed LSC topography in the const. border |

F                       | - imposed LSC topography in the whole domain  |

F                       | - zero topography        in the const. border |

T                       | - filtering of topography                     |

------------------------|------------------------------------------------

Correction apportée aux champs météorologiques

CORzz6 : correction à la hauteur du géopotentiel à 600 hpa

CORsur : correction à la couche de mélange de surface

------------------------|------------------------------------------------

------------------------| CORRECTION APPLIED TO METEO. FIELDS :

T                       | - 600-hPa geopotential height             (F/T)

T                       | - mixed surface layer                     (F/T)

------------------------|------------------------------------------------

Hauteur de rugosité

RUGdat : utilisé sur le continent

------------------------|------------------------------------------------

------------------------| ROUGHNESS LENGHT :

F                       | Computed from land use datasets           (T/F)

------------------------|------------------------------------------------

Couverture végétal

VEGdat :  couverture végétale globale des données IGBP

VEGcor :  couverture végétale européenne des données Corine

VEGbel :  couverture végétale sur la Belgique

------------------------|------------------------------------------------

------------------------| VEGETATION COVER :

T                       | - Global land cover (IGBP)                (T/F)

F                       | - European land cover (Corine) : Europe   (T/F)

F                       | - Vegetation of Belgium (V.d.Auwera-IRM)  (T/F)

------------------------|------------------------------------------------

Fraction de végétation

NDV1km : correction de la fraction de végétation avec les index NDVI (1 km de résolution)

NDV8km : correction de la fraction de végétation avec les index NDVI (8 km de résolution)

------------------------|------------------------------------------------

------------------------| VEGETATION FRACTION (select max. one option) :

F                       | - Correction with NDVI index (res. 1 km)  (T/F)

T                       | - Correction with NDVI index (res. 8 km)  (T/F)

------------------------|------------------------------------------------

Modèle de sol

SVTmod : modèle de sol de De Ridder et Schayes

SVTwet : humidité du sol imposée dans toutes les couches du sol (0 à 100 %)

SVTlsc : humidité du sol donnée par les ré-analyses de LSC

------------------------|------------------------------------------------

------------------------| SOIL MODEL :

T                       | De Ridder and Schayes (1997) soil model   (T/F)

70.                     | Imposed soil wetness in all layers (0 to 100 %)

T                       | Soil wetness from ECMWF fields            (T/F)

------------------------|------------------------------------------------

Température de surface de la mer (SST)

SSTrey : SST à la base des données de Reynolds

------------------------|------------------------------------------------

------------------------| SEA SURFACE TEMPERATURE :

F                       | Imposed Reynolds sea surface temperature  (T/F)

------------------------|------------------------------------------------

Initialisation avec radiosondage

SNDing : initialisation avec radiosondage

SNDfil : répertoire (chemin)du fichier de sondage (format ASCII)

------------------------+---------------------------------+--------------

/Input                  | Sounding file

------------------------+---------------------------------+--------------

Microphysique des nuages

CLDcor : prise en compte de l'humidité spécifique contenu dans les nuages

------------------------+---------------------------------+--------------

------------------------| CLOUD MICROPHYSICS

F                       | Include cloud content in spec. humidity   (T/F)

------------------------|------------------------------------------------

Désagrégation de pluies

DESGpr : option pour le type de modèle de désagrégation

------------------------|------------------------------------------------

------------------------| RAIN DISAGGREGATION

0                       | 0 = no rain disaggregation (only model fields)

| 1 = disaggregation model of Sinclair (1994)

| 2 = disaggregation model of Alpert   (1989)

-------------------------------------------------------------------------

Méthode d'estimation de rafales de vents

WGEmet : optionnel en fonction des différents types de méthode

-------------------------------------------------------------------------

------------------------| WIND GUST ESTIMATE METHOD

1                       | 1 = Standard WGE method of Brasseur (2001)

| 2 = BRN method (without TKE) of Ramel (2001)

| 3 = Ratio method

-------------------------------------------------------------------------

C- Variables de contrôle du fichier MARgrd.ctr lu par MARhgd.f (et DEShgd.f, MARvgd.f, MARout.f)

PARAMETERS FOR MAR GRID CREATION

================================

maptyp: type de projection pour le grille horizontale

-------------------------------------------------------------------------

1                       | Map type (0=polar,1=stereo,2=lambert)

------------------------|------------------------------------------------

GELon0: coordonnées du centre du domaine (longitude)

imez: coordonnées de centre du domaine (point de grille sur l'axe OX)

GELat0: coordonnées du centre du domaine (latitude)

jmez: coordonnées de centre du domaine (point de grille sur l'axe OY)

------------------------|------------------------------------------------

-3.5                    | MAR domain center longitude

56                      | MAR domain center longitude (grid point = imez)

7.5                     | MAR domain center latitude

46                      | MAR domain center latitude  (grid point = jmez)

------------------------|------------------------------------------------

dx: résolution horizontale (km)

------------------------|------------------------------------------------

40.0                    | MAR mesh size (km)

------------------------|------------------------------------------------

Geddxx: orientation de l'axe OX par rapport à l'axe OY

------------------------|------------------------------------------------

90.                     | x-Direction (2D runs only ; 0=North, clockwise)

------------------------|------------------------------------------------

ptopDy: pression au sommet du modèle

------------------------|------------------------------------------------

0.01                    | Pressure at top (kPa)

------------------------|------------------------------------------------

Zmin: altitude du 1er niveau sigma

aavu, bbvu, ccvu: paramètres d'interpolation verticale

------------------------|------------------------------------------------

10.                     | zzmin= STD NEW (0=>OK) Vertical discretisation

0                       | aavu=  STD NEW (0=>OK) "

0                       | bbvu=  STD NEW (0=>OK) "

0                       | ccvu=  STD NEW (0=>OK) "

------------------------|------------------------------------------------

vertic: choix de la résolution entre les différents types de surface

------------------------|------------------------------------------------

T                       | Fine resolution of the Surface Layer

------------------------|------------------------------------------------

sst_SL: température de surface de la mer utilisée pour la discrétisation verticale

------------------------|------------------------------------------------

299.0                   | Sea ST - parameter only used for vertical grid

-------------------------------------------------------------------------

D- STRUCTURE GENERALE DE NESTOR (NESTOR.f)

1. Lecture des inputs (fichiers en format ASCII)

- NSTing.ctr

- MARgrd.ctr

- LSCfil.dat (voir annexe 1)

- NSTdim.inc (voir annexe 2)

2. DATE : contrôle des dates

- DAT.cnv.f

3. GRILLE : création de la grille horizontale du modèle

- MARhgd.f

- GRADhgd.f

- CPLhgd.f

4.TOPOGRAPHIE

4.1 Appel des données de topographie

- ETOPOg.f (5 minutes)

- GTOPO30.f (30 secondes)

- URSxxx.f sur xxx

4.2 Traitement de la topographie imposée (lissage)

- Topcor.f

5. SOL

5.1 Traitement des caractéristiques de la végétation

- GLOveg.f

- CORveg.f

- BELveg.f

5.2 Traitement des caractéristiques du sol

- FAOsol.f

- GSWPsl.f

- SOLdom.f

5.3 Correction des fractions de végétation utilisant les index de NDVI

- GLOfrc.f (Index de NDVI à 1 ou 8 km de résolution)

6. BOUCLE PRINCIPALE

6.1.1 Sélection des données de grandes échelles

- LSCinp.f

- LSCfil.dat

6.1.2 Traitement principal des données (interpolation des LSC)

- NSTint.f

- Méthode des rafales de vents

- SSTint.f (choix)

- SOUNDg.f (possibilité)

- PRCdes.f (possibilité)

6.2.1 Correction des caractéristiques de surface.

- SOLdom.f

NB: corrections utiles si des corrections ont été apportées dans le fichier NSTint.f spécifié dans les variables de NSTsol.

6.2.2 Correction au niveau de la couche de mélange de surface.

- SL_cor.f

6.2.3 Traitement des variables pronostiques et additionnelles pour le modèle de SVAT.

- SVTpar.f

6.2.4 Correction apportée aux fractions de feuilles vertes avec les NDVI (1 ou 8 km de résolution)

- GLOglf.f

7. Sorties de NESTOR

- MARout.f pour MAR,

- NSTout.f pour LSC sur la grille MAR,

- PRCout.f pour le modèle de désagrégation,

- WGEout.f pour les rafales de vents.

E- Fichiers créés par le fichiers MARout.f

MARdim.inc: contient les paramètres concernant le domaine à modélisés:

- point de grille suivant X et Y,

- niveau sigma,

- zone de relaxation.

MAR_SV.inc: contient les paramètres relatifs aux couches de sol.

MARdom.dat: sortie pour les caractéristiques de surface.

- type,

- projection,

- émissivité,

- albédo,

- résistance des feuilles de surfaces,

- topographie,

- type de sol,

- hauteur de rugosité,

(vitesses, chaleur, humidité)

- (température initiale du sol)

- (courant océanique (direction X et Y)),

- latitude, longitude, sigma etc.

MARsnd.dat: données de sondage pour l'initialisation du MAR.

Fichiers d'initialisation

MARdyn.DAT: fichier d'initialisation en format binaire contienant les champs dynamiques d'initialisation.

- vents u et v, T, Q...,

- forçage aux frontières,

- date de simulation etc.

MARsol.DAT: fichier d'initialisation (sol et couches de surface).

MARsvt.DAT: fichier d'initialisation du modèle SVAT.

Fichiers de forçage toutes les 6 ou 12 heures

MARglf.DAT: fichier de forçage pour les fractions de feuilles vertes.

MARlbc.DAT:  fichier de forçage aux frontières latérales: u,v, T, Q, etc.

MARubc.DAT  fichier de forçage à la frontière supérieure.

MARsic.DAT: fichier de forçage pour la glace de mer (2D).

NB: les fichiers MARxxx.DAT peuvent être sortis en format ASCII ou en  format binaire.

F- ANNEXES

annexe 1 : LSCfil.dat

Input/ERA-40/ECM.1992.06.01-30.AFW.nc

Input/ERA-40/ECM.1992.07.01-31.AFW.nc

Input/ERA-40/ECM.1992.08.01-31.AFW.nc

Input/ERA-40/ECM.1992.09.01-30.AFW.nc

Input/ERA-40/ECM.1992.10.01-31.AFW.nc

Input/ERA-40/ECM.1992.11.01-30.AFW.nc

annexe 2 : NSTdim.inc

C +---NST domain dimensions

C +   ---------------------

INTEGER mx,my,mz,mzabso,mw,nvx,nsl,nbdom,nsno

PARAMETER (mx    = 112)   ! X-grid

PARAMETER (my    =  92)   ! Y-grid

PARAMETER (mz    =  40)   ! Z-grid

PARAMETER (mzabso=   7)   ! Z-grid

PARAMETER (nvx   =   3)   ! Sub-division of grid cell (SVAT)

PARAMETER (mw    =   3)   ! Sub-division of grid cell (Deardorff)

PARAMETER (nsl   =   7)   ! Soil layers               (SVAT)

PARAMETER (nsno  =  20)   ! Snow layers               (Snow model)

PARAMETER (nbdom =   2)   ! Number of continents      ("GLOveg.f")

C +---LSC domain dimensions

C +   ---------------------

INTEGER ni,nj,njv,nk,bi,bj,isLMz

C     A sub-region of the external large-scale domain is defined in order to

C     reduced the CPU cost and the memory requirement for the interpolation.

C +---1. SIZE of the SUB-REGION (in grid points)

PARAMETER (isLMz = 0)

PARAMETER (ni =  55)

PARAMETER (nj =  45)

PARAMETER (njv=  nj-isLMz)

PARAMETER (nk =  60)

C     Warning:

C     For LMDz, you may use the scalar grid size, nj= size(lat_s)

C     but in that case, you must set   isLMz=1 (njv = nj-1)

C     For all other models, please set isLMz=0 (njv = nj  )

C +---2. BEGINNING INDEX of the SUB-REGION

PARAMETER (bi = 1)

PARAMETER (bj = 1)

C +---Selector for vectorization of the MAR code

C +   ------------------------------------------

LOGICAL vector

PARAMETER (vector = .false.)

C     "vector" is true only if the MAR code is run on vectorial computer

C +---Dimensions of the RELAXATION ZONE towards LATERAL BOUNDARIES

C     ------------------------------------------------------------

INTEGER n6,n7,n8,n9,n10

PARAMETER(n6 = 6)

C     ......... ^ number of grid points of the relaxation zone

PARAMETER(n10=5)

C     ......... ^ number of grid points of constant topo. zone

PARAMETER(n8 = 3)

C     ......... ^ number of grid points of the topography

C                 transition zone (valid if using LS constant

C                 topography at boundaries).

PARAMETER(n7 = n6+1)

PARAMETER(n9 =n10-1)

C     Explanation of boundary structure :

C     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

C

C     1. TOPOGRAPHY

C     -------------

C

C        |   Constant  | Transition |  Computation  | Transition |  Constant  |

C        |  topography |    zone    |    domain     |    zone    | topography |

C        |     zone    | (LS -> MAR)|               | (LS -> MAR)|    zone    |

C        ^             ^            ^               ^            ^            ^

C        1    ...     n10  ...  n10+n8+1  ...  mx-n9-n8-1 ...  mx-n9   ...   mx

C

C     2. RELAXATION LSC --> NST

C     -------------------------

C

C        |      Relaxation     |      Computation      |      Relaxation      |

C        |         zone        |        domain         |         zone         |

C        ^                     |                       |                      ^

C        1         ...    n6-1 |         ...           |mx-n6+2   ...        mx